TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY

| 1. Identifikační údaje zakázky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení zakázky |  | Dodání a instalace hliníkové bioklimatické pergoly s otočnou střechou pro Základní a Mateřskou školu Těrlicko |  |
| Zadavatel zakázky |  | Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, p.o. Školní 419/2, Těrlicko – H. Těrlicko 735 42 IČO 72545461 |  |
| 2. Základní identifikační údaje o uchazeči |  |  |  |
| Název: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| IČ/DIČ: |  |  |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| 3. Technická specifikace nabídky |  |  |  |
| Parametr Požadovaná hodnota |  |  | Vaše nabídka: Uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typ apod. Dodavatel musí splnit tyto minimální požadavky beze zbytku. Dodavatel může nabídnout lepší parametry. |
| Dodání, montáže a instalace na terasu. Adresa: Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Májová 554, Těrlicko – H. Těrlicko 735 42 |  |  |  |
| Parametry: - Samo stojící pergola na 4 stojných nohách min. 150x150 mm, o tloušťce stěny min.2,5 mm - Střešní lamela tvaru „S“ poháněná motoricky elektromotorem Somfy + ovladač - Barevnost nosné konstrukce RAL 9007 struktura - Barevnost střešních lamel RAL 9007 struktura - Kotvení pomocí kotevních desek na betonové patky - Svod dešťové vody v noze konstrukce pergoly, dle určení zadavatele - rozměry pergoly: 6999 x 4000 x 3000 mm vrchní hrana konstrukce. - konstrukce pergoly dle normy EN 13561, zatížení min 190 kg na 1 m2 Materiál: - Hliníková bioklimatická pergola s otočnou střechou materiálu EN AW-6005A T6 a EN AW-6060 T66 - Chemické složení dle EN 573-3, EN 515, - Tolerance rozměrů dle EN 12020-2, - Mechanické vlastnosti dle EN 755-2, - Požadavky dle EN 755-1 Zhotovení základových patek a přívod elektr. napětí zajistí Zadavatel Možnost prohlídky dle předchozí domluvy. Realizace: 16.11.-30.12.2026 |  |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |
| Nové nepoužívané zboží | Zboží, jeho veškeré součástí a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané. |  |  |
| Délka a rozsah záruky | Délka záruky výše uvedených položek je min. 4 roky (48 měsíců). Rozsah záruky a záruční podmínky viz závazný návrh kupní smlouvy. |  |  |
| Bezpečnostní předpisy | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. |  |  |
| Doprava a manipulace | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení v určených prostorách. |  |  |
| Montáž a instalace | Součástí dodávky bude kompletní montáž, do funkčního stavu v určených prostorách. |  |  |
| Návod k údržbě | Součástí dodávky bude návod/doporučení k údržbě. |  |  |

V ……….........………..dne ..........................

………………………………............

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení